# Milieu LB1X

Pour 300 ml

## LB Broth Base	6 g

## Eau distillée	ajuster à 300 ml

Pour 500 ml

## LB Broth Base	10 g

## Eau distillée	ajuster à 500 ml

Pour 1 l

## LB Broth Base	20 g

## Eau distillée	ajuster à 1 litre

 Autoclaver à 1 bar

Remarque. On peut préparer les bouteilles la veille en mettant le scotch pour l’autoclave et pour identifier le produit, puis en remplissant les bouteilles au volume désiré ; le lendemain matin, il n’y a plus qu’à peser et diluer la poudre.

# Milieu LB10X

Pour 300 ml

## LB Broth Base	60 g

## Eau distillée	ajuster à 300 ml

Pour 500 ml

## LB Broth Base	100 g

## Eau distillée	ajuster à 500 ml

Pour 1 l

## LB Broth Base	200 g

## Eau distillée	ajuster à 1 litre

 Autoclaver à 1 bar

# Milieu LB Agar

Dans un erlen stérile avec une barrette magnétique, après avoir inscrit sur le scotch d’autoclave qu’il s’agit d’une solution avec agar et à autoclaver à 0,5 bar :

Pour 1 l

## LB Agar Base	32 g

## Eau distillée	ajuster à 1 litre

 Autoclaver à 0,5 bar

Remarques.

1) On peut préparer les erlens la veille en mettant le scotch pour l’autoclave et pour identifier le produit, puis en pesant la poudre ; le lendemain matin, il n’y a plus qu’à ajouter l’eau distillée en qsp 1 litre ;

2) Il faut attendre au moins 4 heures après autoclavage, pour prendre les erlens dans l’étuve à 55°C, car la solution est encore à une température trop élevée ;

3) Pour les boîtes avec ampicilline, dénommées LB-A, on ajoute la solution d’ampicilline (100 mg/ml) diluée 1000 fois, soit 1 ml pour 1 litre de LB Agar, mais seulement quand la solution est inférieure à 55°C ( : lorsque l’on peut facilement poser la main sur l’erlen).